毕业论文任务书

| 课题名称 | 基于土壤刚度识别的压路机器人 自适应压实控制研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 副标题 |  |  |  |
| 学 院 | 机械工程与机器人学院 |  |  |
| 专 业 | 机械设计制造及其自动化 |  |  |
| 学生姓名 | 肖伟豪 | 学 号 | 2351346 |
| 毕业论文起讫时间： |  |  |  |  |  |

自 2026年 9 月 28 日至 2027 年 6 月 13 日共 32周

| 指 导 教 师 签 名 |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学院长签名 |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  |

一、毕业论文的课题背景

压实作业是道路路基、机场场坪、水利堤坝等土石方工程施工中的关键环节，压实质量直接影响路面结构的承载能力、变形特性和长期服役性能。随着卫星定位、传感器、车载计算与自主控制技术的发展，压路机器人逐步具备无人驾驶、路径跟踪和作业状态监测能力，为施工装备由自动化向智能化转变提供了基础。

现有压实作业通常依据预设碾压遍数、行驶速度和振动参数进行控制，难以及时适应土壤含水率、级配、初始密实度及铺层厚度等因素引起的时空差异。同一控制参数在不同区段可能造成欠压或过压，不仅影响施工质量与均匀性，也会增加能耗和机械损耗。土壤刚度能够综合反映压实介质在振动载荷作用下的力学响应，是评价压实状态并调整作业参数的重要依据，但其在线准确识别仍受到振动信号非平稳、工况耦合和现场噪声等因素制约。

因此，本课题以压路机器人为研究对象，研究“压路机-土壤”相互作用动力学建模、基于振动响应的土壤刚度在线识别和自适应压实协同控制方法。通过建立土壤刚度与振动特征、作业参数之间的映射关系，依据在线识别结果实时调整振动频率、振幅或行驶速度等作业参数，并结合仿真与实验验证控制效果，为复杂施工条件下压实质量的均匀化、作业过程的自主化和能耗优化提供方法支持。

二、毕业论文应完成的主要内容

2.1 “压路机-土壤”相互作用动力学建模

以压路机器人及其作用土体为研究对象，分析振动碾、车架与土壤之间的动力传递关系，综合考虑土壤等效刚度、阻尼及接触状态等因素，建立能够描述不同压实阶段动力响应的“压路机-土壤”耦合动力学模型，并分析关键参数对系统振动特性的影响。

2.2 基于振动信号的土壤刚度在线识别算法

采集振动碾加速度、激振频率、行驶速度等多源信息，开展信号去噪、时频分析与特征提取，构建反映土壤刚度变化的特征参数集。在动力学模型与试验数据基础上，研究适用于筑路工况变化的在线识别方法，实现土壤刚度的实时估计，并评价识别精度、稳定性与计算效率。

2.3 自适应压实协同控制策略设计

以目标土壤刚度和压实均匀性为控制目标，将在线识别结果反馈至压实控制器，研究振动参数、行驶速度与碾压遍数的协同调节机制。根据不同施工区段及压实进程中土壤刚度、振动响应和压实效果的实时变化，动态调整控制参数与作业策略，使压路机器人能够适应土壤状态的时空差异，并在执行约束下抑制外部扰动，避免欠压、过压和局部压实不足。

2.4 压实控制联合仿真与实验验证

构建包含压路机器人动力学、土壤响应、刚度识别算法和自适应控制器的仿真平台，设置不同土壤刚度、含水状态和作业参数工况；结合缩比模型或现场试验，对土壤刚度识别结果、控制响应、压实均匀性及能耗等指标进行对比分析，验证所提模型、算法和控制策略的有效性。

三、毕业论文的基本要求及应完成的成果形式

（1）查阅压实动力学、智能压实、振动信号处理、土壤参数识别和自适应控制等领域的中外文献，归纳相关方法、适用条件与研究进展。

（2）撰写开题报告，完成文献综述、研究方案、技术路线和进度计划，参加开题答辩。

（3）分析振动压路机器人与土壤的相互作用机理，明确振动碾、车架和土体的受力及运动关系，建立能够表征土壤刚度变化的耦合动力学模型，并分析模型关键参数的敏感性。

（4）完成振动响应数据的采集与预处理，提取时域、频域或时频域特征，构建土壤刚度样本数据集；设计在线识别算法，并通过对比试验评价识别误差、抗噪性和实时性。

（5）根据土壤刚度在线识别结果，确定压实状态评价指标和控制目标，设计振动参数、行驶速度与碾压遍数协同调节的自适应压实控制策略，并分析闭环系统的稳定性和约束满足情况。

（6）搭建压路机器人压实控制仿真与实验验证环境，设置不同土壤状态和作业工况，采集土壤刚度估计值、压实均匀性、控制输入、跟踪误差等数据，验证所提方法的准确性、适应性和工程可行性。

（7）整理研究数据和程序，完成毕业论文撰写、修改、查重及毕业答辩。

四、毕业论文的进度安排

| 序 号 | 论文各阶段名称 | 时间安排（教学周） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 课题申报、审核 | 2026.7.13~2026.7.24 （第20~21周） |
| 2 | 学生选课、选题 | 2026.8.4~2026.8.7 （第23周） |
| 3 | 下达任务书及任务书审核 | 2026.8.17~2026.8.21 （第25周） |
| 4 | 编写开题报告、开题答辩、提交开题报告、审核 | 2026.9.16~2026.10.9 （第1~4周） |
| 5 | 建立“压路机-土壤”相互作用动力学模型 | 2026.10.12~2026.11.20 （第5~10周） |
| 6 | 基于振动信号的土壤刚度在线识别算法设计 | 2026.11.23~2026.12.25 （第11~15周） |
| 7 | 中期检查及中期答辩 | 2026.12.28~2027.1.15 （第16~18周） |
| 8 | 自适应压实协同控制策略设计 | 2027.2.22~2027.3.12 （第1～3周） |
| 9 | 压实控制仿真与实验验证 | 2027.3.15~2027.4.2 （第4～6周） |
| 10 | 论文撰写 | 2027.4.5~2027.4.16 （第7～8周） |
| 11 | 论文查重、导师评阅、专家评阅、学生修改 完善论文并定稿、毕业答辩 | 2027.4.19~2027.4.28 （第9～10周） |
| 12 | 论文评优、论文各类资料（书面版和电子版）整理、归档 | 2027.5.3~2027.5.14 （第11～12周） |

五、毕业论文应收集的资料及主要参考文献

- Makarov D, Vahdatikhaki F, Miller S, et al. A framework for real-time compaction guidance system based on compaction priority mapping[J]. Automation in Construction, 2021, 129: 103818.

- Xu Z, Khabbaz H, Fatahi B, et al. Real-time determination of sandy soil stiffness during vibratory compaction incorporating machine learning method for intelligent compaction[J]. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 2022, 14(5): 1609-1625.

- Fang Z, Zhu Y, Ma T, et al. Dynamical response to vibration roller compaction and its application in intelligent compaction[J]. Automation in Construction, 2022, 142: 104473.

- Wang X, Cheng C, Li J, et al. Automated monitoring and evaluation of highway subgrade compaction quality using artificial neural networks[J]. Automation in Construction, 2023, 145: 104663.

- Jiao Y, Zhao R, Chen Y H, et al. A switched servo constraints control for the smart vibratory roller in unmanned compaction[J]. Automation in Construction, 2023, 152: 104883.

- Wang X, Wang T, Zhang J, et al. Autonomous soil vision scanning system for intelligent subgrade compaction[J]. Automation in Construction, 2024, 158: 105242.

- Wang X, Lu W, Li J, et al. Multi-domain adaptive analysis of intelligent compaction measurement value for subgrade construction[J]. Automation in Construction, 2024, 163: 105413.

- Fang Z, Ma T, Ma Y, et al. Deriving stiffness indices for intelligent compaction using inverse analysis of excitation and contact forces[J]. Automation in Construction, 2024, 166: 105637.

- Baek S H, Kim J Y, Kim J, et al. Continuous compaction control of subgrade bases using intelligent compaction measurement values with dynamic cone penetrometer and light weight deflectometer[J]. Automation in Construction, 2024, 168: 105835.

- Wang X, Li J, Li J, et al. Advanced intelligent compaction strategy for subgrade soil considering heterogeneous database[J]. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 2025, 17(5): 3265-3279.

六、其他要求

（此项根据实际情况为可选项）

指导教师签名：_______________________

年     月      日