毕业设计(论文)任务书

| 课题名称 | 基于PX4的水下航行器模型控制方法研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 副标题 |  |  |  |
| 学 院 | 机械工程与机器人学院 |  |  |
| 专 业 | 机械设计制造及其自动化 |  |  |
| 学生姓名 | 张卫恒 | 学 号 | 2352407 |
| 毕业设计(论文)起讫时间： |  |  |  |  |  |

自 2026年 9 月 14 日至 2027 年 4 月 28 日共 32周

| 指 导 教 师 签 名 |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学院长签名 |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  |

一、毕业设计（论文）的课题背景

近年来，随着海洋资源开发与涉水重大基础设施运维需求的增长，海上风电桩基、水下大坝立面以及海底管线等水下结构物的近距离精细巡检，对无人水下航行器（UUV）的自主作业能力提出了更高要求。此类作业要求航行器在受限空间内实现高精度的空间轨迹跟踪，并具备灵活调整观测视角的姿态保持能力。传统欠驱动航行器缺少多向横移能力，而常规四/六推进器平台由于横滚与俯仰主要依赖重浮力被动回正，难以实现空间任意角度的主动姿态调节。相比之下，采用空间矢量布局的八推进器紧凑型水下航行器具备空间六自由度完全可控特性，可实现位置与姿态的解耦控制，为贴壁平移与全向多角度观测提供了理想的硬件基础。

然而，该类航行器在近距离精细作业时面临显著的多物理场耦合与强非线性问题。水体介质引入了显著的附加质量与非线性黏性阻尼，变姿态作业时伴随强烈的重浮力恢复力矩对抗；同时，受限于紧凑机身体积，推进器推力输出幅值与变化率物理上限有限，在多轴运动协同控制时极易发生执行器饱和失控。传统工业广泛采用的常规 PID 等误差反馈控制缺乏对系统动态的前瞻预判，无法在控制律中显式处理推力边界约束；而基于模型预测控制（MPC）的方法虽能自然整合物理约束与多目标优化，但高保真非线性流体模型在微小型机载受限算力条件下面临在线滚动求解开销过大的问题，存在“模型预测保真度”与“机载在线求解实时性”之间的突出矛盾。

为此，本课题以八推进器紧凑型水下航行器为研究对象，开展面向高精度轨迹跟踪的动力学建模、辨识与约束预测控制方法研究。课题基于平台实测运行数据开展动力学建模与参数辨识，系统评估候选模型的预测能力与计算复杂度，筛选构建适用于在线优化的轻量化动力学模型；进而设计显式处理推进器推力饱和与状态约束的预测控制方法，并通过多工况仿真与闭环实验评估控制算法的跟踪精度与实时性能，为紧凑型矢量推进水下航行器的高精度自主作业控制提供理论方法与工程实现支撑。

二、毕业设计（论文）应完成的主要内容

2.1 八推进器矢量航行器多自由度机理建模与推力配置

以紧凑型八推进器水下航行器为研究对象，建立惯性坐标系与载体坐标系下的六自由度空间运动学方程；结合空间对称与矢量倾斜布局，推导各推进器推力向空间六维广义合力与力矩的几何推力配置矩阵；分析刚体质量惯性分布及重心、浮心偏置产生的非线性重浮力恢复力矩，构建机理动力学解析底座，并界定待辨识的水动力未知项结构。

2.2 基于试验数据的动力学建模与系统辨识方法研究

采集并处理航行器在多工况激励下的推进器控制输入与传感器运动响应时序数据；研究并对比时域机理参数辨识（如动量回归最小二乘估计）与数据驱动建模方法，估计关键水动力特性（附加质量与非线性速度阻尼）；对候选模型的多步时域预测保真度与单步计算开销进行综合评估与权衡，筛选出兼顾预测精度与机载计算可行性的名义动力学预测模型。

2.3 面向高精度轨迹跟踪的约束预测控制设计

针对水下精细巡检轨迹跟踪任务，基于所选轻量化动力学模型设计模型预测控制（MPC）算法；在优化目标中综合惩罚位置与姿态跟踪误差、控制能耗与输入变化率，并在滚动优化求解中显式引入各推进器推力幅值上下限及变化率硬约束；研究高效的控制求解策略与执行器分配机制，确保单步优化计算在机载控制周期内稳定收敛。

2.4 控制系统闭环仿真与实验验证

搭建包含八推进器航行器动力学、推力约束与水动力环境的数值仿真与软件在环（SITL）闭环仿真平台，评估控制算法在常规巡航跟踪、大倾角定姿及水流扰动工况下的表现；以工业常用的常规 PID 控制作为基准对比，量化分析轨迹跟踪误差、推力饱和时间占比与在线计算耗时；结合水池实验平台开展基础定点悬停与运动控制验证，检验所提控制方法的有效性与工程实用性。

三、毕业设计（论文）的基本要求及应完成的成果形式

（1）查阅水下航行器动力学建模、系统辨识、模型预测控制及推力分配等领域的中外学术文献，归纳研究现状、技术瓶颈与发展趋势，完成文献综述与外文文献翻译。

（2）撰写开题报告，明确课题背景、研究内容、技术路线与时间进度计划，按期参加开题答辩。

（3）严密推导八推进器空间矢量几何推力配置矩阵及六自由度刚体动力学模型，明确重浮力恢复力矩解析关系。

（4）完成多工况实验数据的清洗、滤波与时序对齐，建立可用的参数化或数据驱动动力学模型，并给出预测误差与计算耗时的定量评估结果。

（5）完成显式考虑推力饱和约束的预测控制器算法设计与离散化求解实现，分析其稳定性和约束满足能力。

（6）搭建闭环仿真测试平台，完成多工况下轨迹跟踪性能对比与推力防饱和性能评估，并在水池实验中完成闭环验证。

（7）整理研究数据和程序，完成毕业论文撰写、修改、查重及毕业答辩。提交符合规范的毕业论文正本、源程序代码、仿真模型与实验数据集。

四、毕业设计（论文）的进度安排

| 序 号 | 论文各阶段名称 | 时间安排（教学周） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 课题申报、审核 | 2026.7.13~2026.7.24 （第20~21周） |
| 2 | 学生选课、选题 | 2026.8.4~2026.8.7 （第23周） |
| 3 | 下达任务书及任务书审核 | 2026.8.17~2026.8.21 （第25周） |
| 4 | 编写开题报告、开题答辩、提交开题报告、审核 | 2026.9.16~2026.10.9 （第1~4周） |
| 5 | 八推进器水下航行器多自由度机理建模与推力配置 | 2026.10.12~2026.11.20 （第5~10周） |
| 6 | 基于试验数据的空间动力学建模与参数辨识 | 2026.11.23~2026.12.25 （第11~15周） |
| 7 | 中期检查及中期答辩 | 2026.12.28~2027.1.15 （第16~18周） |
| 8 | 面向轨迹跟踪的约束预测控制算法与分配策略设计 | 2027.2.22~2027.3.12 （第1～3周） |
| 9 | 轨迹跟踪闭环仿真与水池实验验证 | 2027.3.15~2027.4.2 （第4～6周） |
| 10 | 毕业论文撰写与图表整理 | 2027.4.5~2027.4.16 （第7～8周） |
| 11 | 论文查重、导师评阅、专家评阅、学生修改完善论文并定稿、毕业答辩 | 2027.4.19~2027.4.28 （第9～10周） |
| 12 | 论文评优、论文各类资料（书面版和电子版）整理、归档 | 2027.5.3~2027.5.14 （第11～12周） |

五、毕业设计（论文）应收集的资料及主要参考文献

Fossen T I. Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control[M]. 2nd ed. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2021.

严卫生, 高剑, 崔荣鑫, 等. 水下航行器控制技术[M]. 北京: 国防工业出版社, 2020.

Caccia M, Indiveri G, Veruggio G. Modeling and identification of open-frame variable configuration unmanned underwater vehicles[J]. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 2000, 25(2): 227-240.

Park S, Sung S, Choi H. System identification method for robotic manipulator based on dynamic momentum regressor[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2016, 65(9): 2085-2095.

Smallwood D A, Whitcomb L L. Model-based dynamic positioning of underwater robotic vehicles: Theory and experiment[J]. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 2004, 29(1): 169-186.

Johansen T A, Fossen T I. Control allocation: A survey[J]. Automatica, 2013, 49(5): 1087-1103.

Torrente G, Kaufmann E, Föhn P, et al. Data-driven MPC for quadrotors[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2021, 29(4): 1599-1613.

Chu Z, Zhu D, Yang S X. Observer-based adaptive sliding mode trajectory tracking control for autonomous underwater vehicles with input saturation[J]. ISA Transactions, 2020, 100: 28-40.

孙功武, 苏义鑫, 毛英, 等. 基于模糊逻辑的混合推进ROV多级推力分配策略[J]. 机器人, 2023, 45(4): 472-482.

Meier L, Honegger D, Pollefeys M. PX4: A node-based multithreaded open source robotics framework for deeply embedded platforms[C]//2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Seattle, WA: IEEE, 2015: 6235-6240.

六、其他要求

（此项根据实际情况为可选项）

指导教师签名：_______________________

年     月      日