毕业设计(论文)开题报告

| 课题名称 | 基于PX4的水下航行器模型控制方法研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 副 标 题 |  |  |  |
| 学 院 | 机械工程与机器人学院 |  |  |
| 专 业 | 机械设计制造及其自动化 |  |  |
| 学生姓名 | 张卫恒 | 学 号 | 2352407 |

| 2026 | 年 | 10 | 月 | 9 | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一、毕业论文课题背景

1． 课题来源及研究的目的和意义

随着“海洋强国”战略的推进，水下基础设施的安全运维对小型水下航行器提出了更高要求。《“十四五”机器人产业发展规划》[1]将水下探测、监测和作业机器人纳入特种机器人重点发展方向；《“机器人+”应用行动实施方案》[2]提出在风电场、水电站、油气管网等能源基础设施场景推广巡检、维护等机器人应用。海上风电桩基、水下大坝立面及海底能源管线等设施在长期服役过程中，需要在近壁面、狭小空间及水流扰动等工况下开展定期巡检。相较于依赖潜水员或大型水下装备的作业方式，小型遥控水下航行器（ROV）部署更为灵活，适用于近距离精细巡检等任务。但在狭小空间和近壁水流扰动条件下，航行器还需兼顾稳定悬停、精确对位观测和低速灵活机动，对运动控制精度与稳定性提出了较高要求。

为满足上述近距离巡检中多方向运动、位姿调整与稳定悬停的需求，本课题考虑采用空间矢量布局的八推进器构型。该构型可通过推进器协同产生不同方向的合力与力矩，为航行器的六自由度运动控制提供执行机构基础。与此同时，多推进器配置也增加了动力学建模与控制分配的难度：在动力学层面，附加质量、水动力阻尼以及重心与浮心的相对位置等因素，会使航行器的平动与转动存在耦合关系[3]；在执行机构层面，推进器受尺寸与电机功率等条件限制，存在推力幅值上限，并可能受到响应滞后、正反转死区等非理想特性的影响。在近壁水流扰动条件下，若未能协调推进器输出并合理处理推力约束，可能出现推力饱和或控制误差增大，从而影响悬停稳定性与轨迹跟踪精度。

对于多变量耦合及执行器受限的控制问题，常规比例—积分—微分（PID）控制结构简单、易于实现，但分通道PID控制若缺少耦合补偿及约束协调机制，可能难以同时兼顾多自由度控制精度与推进器推力限制。模型预测控制（MPC）基于系统动力学模型进行滚动优化，可在优化问题中显式纳入状态与推力约束，为多推进器受约束控制提供可行思路，但仍需兼顾模型精度与嵌入式计算的实时性。此外，控制算法的工程实现还需要相应的飞控软件与仿真验证环境。PX4作为开源飞控平台，已为部分水下航行器构型提供基本控制模式，但官方文档仍将其水下航行器支持列为实验性功能[4]。因此，面向具体航行器的动力学特性及推进器约束，在PX4相关环境中开展MPC算法的适配与验证具有研究价值。

本课题立足于水下基础设施近距离巡检中精确运动控制的实际工程需求。针对水下近距离精细巡检对位姿控制精度、悬停稳定性及推力约束处理的实际需求，本课题以八推进器紧凑型水下航行器为研究对象，选用适用于控制设计的六自由度动力学模型与推进器推力分配模型，研究考虑推进器推力约束的模型预测控制（MPC）方法，并在PX4相关控制与仿真环境中开展闭环验证。本研究旨在分析水动力耦合与推力约束对航行器运动控制性能的影响，探索控制精度与实时计算开销之间的权衡。在研究层面，可为多推进器水下航行器的受约束运动控制提供方法参考；在工程层面，可为预测控制算法在PX4平台中的集成验证，以及水下基础设施近距离巡检中的运动控制应用提供技术借鉴。

2． 国内外在该方向的研究现状和发展趋势

面向水下基础设施近距离巡检，小型水下航行器需要在低速条件下完成多方向位姿调整、稳定悬停和抗扰运动，同时受到水动力不确定性与推进器推力限制。由此，受约束运动控制的研究涉及三个相互衔接的问题：动力学模型能否支持可靠预测，控制指令能否在推进器约束下实现，以及控制算法能否在飞控与仿真系统中形成稳定闭环。下文依次从动力学建模与参数辨识、模型预测控制与推力分配、PX4平台适配与闭环验证三个方面评述代表性成果，并分析相关发展趋势。

2.1 水下航行器动力学建模与参数辨识研究现状

动力学模型是基于模型的控制方法开展状态预测的基础。水下航行器的六自由度运动涉及刚体惯性、水动力附加质量与阻尼，以及重力、浮力产生的恢复力和力矩；其参数又与航行器外形、运行速度及工作环境有关。面向在线预测控制，研究重点不仅是提高模型精度，还在于选择能够在有限计算时间内求解的模型形式。现有工作主要沿机理建模、参数辨识和数据辅助建模三条路径展开。

在机理建模方面，Fossen[5]给出了海洋航行器六自由度动力学的统一表达，严卫生等[6]系统论述了水下航行器的建模与控制方法，为不同构型的模型建立提供了理论基础。针对具体对象，Prestero[7]建立并校验了流线型REMUS航行器的六自由度机理模型；Caccia等[8]则围绕开架式水下航行器开展建模与辨识，体现了非流线型构型的水动力特征；Smallwood与Whitcomb[9]通过水下机器人动力定位实验展示了非线性模型信息在运动控制中的作用。上述成果表明，六自由度动力学框架具备理论共性，但流线型回转体与开架式构型的水动力耦合特性存在本质差异。针对紧凑型开架式八推进器航行器，虽然已有以BlueROV2为代表的动力学基准模型[45]，但现有全阶机理模型参数高度耦合，主要面向离线高保真仿真，直接应用于板载在线预测控制会导致求解计算负担过重。因此，如何在已有开架式机理成果的基础上，针对八推进器空间矢量构型提炼兼顾主要水动力耦合与在线计算开销的控制导向模型，是开展后续受约束优化控制的前提。

在参数获取方面，数值计算与试验辨识各有适用条件。高婷等[10]研究了水动力系数的数值计算方法；Chin与Lau[11]、Ross等[12]以及Avila与Adamowski[13]分别从阻尼测量、自由衰减试验和开架式航行器试验辨识等角度提供了参数获取思路。Harris等[15]进一步研究了水下航行器及其执行器模型的自适应参数辨识。总体来看，数值方法有利于分析构型与流场的关系，但结果受建模条件影响；试验方法更贴近具体航行器，却依赖可获得的激励数据与测量质量。对控制模型而言，参数是否能够在预期运动范围内支撑预测，比单纯追求参数数量更为重要。

近年来，数据辅助建模为处理模型误差和时变水动力提供了新的方向。Brunton等[16]的稀疏动力学辨识、Raissi等[17]的物理信息神经网络以及Chen等[18]的神经常微分方程，分别展示了从数据提取动力学规律、融合物理约束和描述连续状态演化的通用思路。需要注意，这些成果并非都针对水下航行器。更贴近水下应用的研究中，Liu等[19]利用Koopman方法开展仿生水下机器人水动力在线辨识，说明机理先验与数据更新相结合具有应用潜力，但其结论仍需结合目标航行器构型判断适用性。

综合来看，水下航行器建模正由单一高保真机理描述，向机理约束、参数辨识和数据修正相结合的控制导向模型发展。详细模型有利于解释水动力耦合，却可能增加预测计算量；过度简化则可能降低多自由度运动时的预测可靠性。因此，对八推进器水下航行器而言，值得进一步研究的是：在保留主要耦合特征的前提下，如何平衡多步预测精度、参数可获得性与在线计算开销。

2.2 多推进器水下航行器受约束运动控制与推力分配研究现状

多推进器航行器的运动控制不仅取决于控制律，还取决于推进器布置及其可输出的推力范围。对于八推进器构型，能否形成所需的六自由度合力与力矩，需要结合推进器安装方向及控制分配矩阵判断；推进器最大推力、响应滞后等特性则可能进一步限制实际控制能力。因此，相关研究需要同时比较位置与姿态跟踪性能、推力约束处理方式以及控制计算的实时性。

在常规与鲁棒控制方面，Yuh[20]、朱大奇和孙兵[21]对水下机器人控制方法进行了梳理。PID控制结构相对简单、便于实现和调试，但在多轴耦合明显或推进器接近饱和时，通常需要结合补偿与限幅机制。Yoerger与Slotine[23]、Healey与Lienard[24]研究了面向水下航行器的鲁棒及滑模控制方法，Chu等[25]进一步考虑推进器动态特性和输入饱和。上述方法为处理模型不确定性与执行器非理想特性提供了参考，但不同控制方法对约束的处理方式并不相同，不能笼统地认为传统反馈控制均无法处理推力限制。

在预测控制方面，模型预测控制（MPC）通过预测未来状态并滚动求解优化问题，能够将跟踪误差与控制输入等指标纳入目标函数，并显式设置一定形式的状态、输入约束。张磊等[29]总结了水下航行器MPC的主要研究路线；Heshmati-Alamdari等[30-31]分别在受限工作空间的水下平台和欠驱动水下航行器上研究鲁棒非线性MPC，体现了预测控制在扰动、轨迹跟踪和输入约束共同存在时的应用价值。不过，这些研究所针对的自由度、推进器配置和计算平台并不完全相同，尚不能据此推断六自由度八推进器构型在PX4平台上的实时性能。线性化MPC与非线性MPC在模型表达能力和在线求解开销之间的取舍，仍需面向具体对象分析。

在推力分配方面，运动控制器输出的六自由度合力与力矩，需要根据推进器位置和安装方向转换为各推进器指令。Johansen与Fossen[37]总结了控制分配的主要方法；Bodson[38]和Härkegård[39]讨论了包含执行器约束的优化分配算法。面向水下平台，程卫平等[40]研究了多推进器推力分配，孙功武等[41]提出了混合推进ROV的分配策略，Li等[42]则针对冗余推进器的故障情形研究了容错控制。相关成果表明，广义逆方法便于实现，而优化分配更易纳入推力边界或性能权重，但其效果和计算代价取决于约束、目标函数及具体求解实现。

现有成果提示，预测控制与推力分配不能只在算法层面分别考察。若上层控制器计算的合力与力矩超出推进器实际可实现的范围，下层分配即使满足单个推进器限幅，也可能产生无法实现的控制需求；反过来，将推进器边界直接纳入上层优化又可能增加求解维度。因此，受约束控制的发展重点之一，是建立上层运动控制与下层执行器能力之间的一致性，并在跟踪精度、推力使用和求解时间之间作出可验证的权衡。

2.3 PX4开源飞控平台适配与闭环仿真验证研究现状

控制算法从数值模型走向可复现的工程验证，需要明确软件中的状态输入、控制输出、执行器映射和闭环运行周期。对基于PX4的水下航行器而言，平台本身的水下支持程度，以及仿真模型能否与实际控制链路一致，是评价算法可行性的重要条件。

PX4以模块化软件组织状态估计、控制与执行器输出等功能，Meier等[43]介绍了其面向嵌入式平台的框架。PX4使用uORB完成模块间消息交互，并通过Control Allocator将控制器提出的推力、力矩需求映射为执行器输出[46]。这一架构为替换或接入研究型控制器提供了接口基础，但通用的控制分配机制并不等同于已经完成面向特定八推进器构型的受约束优化分配；推进器几何配置、控制接口及指令限幅仍需要结合具体机型核实。

在水下支持方面，PX4官方文档仍将UUV功能标注为实验性，并列出了已支持的水下构型和控制模式[4]。其中，BlueROV2 Heavy八推进器构型已有手动、稳定及部分位置相关控制模式的官方说明[47]，因此不能简单认定PX4水下控制仅能沿用空中多旋翼的全部串级PID流程。与此同时，现有模式的支持范围也不能直接等同于能够运行面向六自由度受约束控制的MPC。PX4提供外部控制接口，但可用的设定值类型、控制权限以及失联保护机制需要按目标机型和版本确认[48]。这一现状表明，本课题更需要明确控制器在PX4链路中的接入层级及其与分配模块的关系。

在闭环验证方面，von Benzon等[45]发布了基于MATLAB/Simulink的BlueROV2开源基准模型，纳入水动力、推进器、浮重力、水流及系缆等因素，并对部分模型进行了试验校验，为控制算法的可复现比较提供了参考。需要区分的是，该Simulink模型并不是PX4与Gazebo已经完成耦合的证明。PX4软件在环（SITL）可用于检查控制程序与仿真对象的闭环交互；若面向水下航行器开展验证，仍需按所选仿真环境配置水动力、推进器、传感器及通信接口，并检验控制链路的时间一致性和推力约束处理。

总体而言，开源飞控和水下动力学仿真工具已降低控制算法开发门槛，但“动力学模型可仿真”“优化控制器可运行”与“控制器在PX4水下机型上稳定闭环”是不同层次的验证。现阶段更有价值的趋势，是在统一工况与评价指标下考察控制精度、推力可行性及算法执行时间，而不是仅凭理想连续时间仿真认定工程适用性。

2.4 研究趋势评述与本课题的问题定位

综合上述研究，水下航行器控制技术呈现三项相互关联的趋势：动力学建模强调面向控制的精度与复杂度平衡；运动控制由单纯误差反馈拓展为考虑推进器能力的预测与优化；算法验证从独立数值仿真逐步延伸至开源飞控及软件在环闭环测试。已有成果分别提供了理论模型、约束控制方法和软件工具，但这些成果应用于具体八推进器平台时，仍需处理以下衔接问题。

首先，在动力学模型层面，已有六自由度理论框架不能代替目标构型的水动力参数获取与适用性检验。特别是在低速悬停和多轴联动工况下，如何以可接受的计算开销保留影响控制精度的主要水动力项，仍需要结合具体模型作出选择。

其次，在控制与执行层面，MPC具备显式处理约束的优势，但控制器输出的广义合力与力矩是否处于推进器可实现范围内，取决于推力分配关系和约束设置。将推力可行性与多自由度跟踪需求相协调，同时控制在线计算开销，是本课题需要关注的问题。

最后，在工程验证层面，PX4已有基础水下支持和控制分配模块，但面向特定八推进器构型的MPC接入方式、控制权限及SITL水动力模型适配仍需具体确认。仿真中还应区分算法本身的改进与平台接口、执行器限幅等工程因素的影响。

因此，本课题将已有工作作为理论与工程基础，把研究问题聚焦于“适用于八推进器航行器的运动预测模型—考虑推力约束的运动控制与分配—PX4环境下的闭环验证”这一连续链条。上述评述旨在说明选题的研究空间；具体采用何种模型形式、优化方法、软件接口和验证指标，应在下文“毕业论文方案介绍”中进一步确定。

二、毕业论文方案介绍

1． 主要研究内容

（待后续阶段撰写）

2． 研究方案

（待后续阶段撰写）

3． 工作进度安排

（待后续阶段撰写）

表 1 课题进度安排与阶段成果表

| 阶段序号 | 起止时间（教学周） | 主要研究工作内容 | 拟达成的阶段性成果与交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 | 2026.09.16 ~ 2026.10.09 （第 1 ~ 4 周） | 查阅国内外经典文献与行业标准，比选技术路线与方案，完成开题报告撰写与论证 | 提交开题报告正式文本，完成开题答辩 PPT 汇报并通过开题答辩 |
| 阶段二 | 2026.10.12 ~ 2026.11.20 （第 5 ~ 10 周） | 建立六自由度机理动力学方程，计算刚体质量惯性参数，配置 PX4/SITL 水动力仿真环境 | 完成动力学模型方程推导，建立参数化的 SITL 仿真工程基座 |
| 阶段三 | 2026.11.23 ~ 2027.01.15 （第 11 ~ 18 周） | 设计水池阶跃与衰减试验工况，采集板载响应数据，利用动量滤波回归提取参数并校验残差；总结阶段性进展 | 提取水动力阻尼与有效惯性参数，完成模型残差校验；提交中期报告并通过中期答辩 |
| 阶段四 | 2027.02.22 ~ 2027.04.02 （第 1 ~ 6 周） | 在 PX4 底层嵌入动力学模型前馈补偿算法，构建力矩优先分配机制，开展 SITL 与水池实机消融对比测试 | 完成控制与分配算法工程代码开发，获取消融对比测试曲线与评估数据指标 |
| 阶段五 | 2027.04.05 ~ 2027.05.14 （第 7 ~ 12 周） | 提炼全周期研究成果，绘制学术图表，撰写并修改毕业论文，参加盲审与毕业答辩，完成资料归档 | 提交符合学术规范的毕业论文正稿，通过论文查重与盲审，完成毕业答辩与材料归档 |

三、毕业论文的主要参考文献

[1] 工业和信息化部, 国家发展和改革委员会, 科学技术部, 等. “十四五”机器人产业发展规划[J]. 中华人民共和国工业和信息化部公报, 2021(12): 20-27.

[2] 工业和信息化部, 教育部, 科学技术部, 等. “机器人+”应用行动实施方案[J]. 中华人民共和国工业和信息化部公报, 2023(1): 18-24.

[3] FOSSEN T I. Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control[M]. 2nd ed. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2021.

[4] PX4 Development Team. Submarines (Unmanned Underwater Vehicles—UUV)[EB/OL]. (2024)[2026-10-10]. https://docs.px4.io/main/en/frames_sub/index.

[5] FOSSEN T I. Nonlinear modelling of marine vehicles in 6 degrees of freedom[J]. Mathematical Modelling of Systems, 1995, 1(1): 17-27.

[6] 严卫生, 高剑, 崔荣鑫, 等. 水下航行器控制技术[M]. 北京: 国防工业出版社, 2020.

[7] PRESTERO T. Verification of a six-degree of freedom simulation model for the REMUS autonomous underwater vehicle[D]. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, 2001.

[8] CACCIA M, INDIVERI G, VERUGGIO G. Modeling and identification of open-frame variable configuration unmanned underwater vehicles[J]. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 2000, 25(2): 227-240.

[9] SMALLWOOD D A, WHITCOMB L L. Model-based dynamic positioning of underwater robotic vehicles: Theory and experiment[J]. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 2004, 29(1): 169-186.

[10] 高婷, 庞永杰, 王亚兴, 等. 水下航行器水动力系数计算方法[J]. 哈尔滨工程大学学报, 2019, 40(1): 174-180.

[11] CHIN C S, LAU M W S. Modeling and testing of hydrodynamic damping for a complex-shaped underwater robot operating at low speed[C]//2012 Oceans - Yeosu. Yeosu, Korea: IEEE, 2012: 1-7.

[12] ROSS A, FOSSEN T I, JOHANSEN T A. Identification of underwater vehicle hydrodynamic coefficients using free decay tests[C]//IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems. Ancona, Italy: IFAC, 2004: 363-368.

[13] AVILA J P J, ADAMOWSKI J C. Experimental model identification of open-frame unmanned underwater vehicles[C]//2013 Oceans - San Diego. San Diego, CA: IEEE, 2013: 1-7.

[14] PARK S, SUNG S, CHOI H. System identification method for robotic manipulator based on dynamic momentum regressor[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2016, 65(9): 2085-2095.

[15] HARRIS Z J, MAO A M, PAINE T M, et al. Stable nullspace adaptive parameter identification of 6 degree-of-freedom plant and actuator models for underactuated vehicles: Theory and experimental evaluation[J]. The International Journal of Robotics Research, 2023, 42(12): 1070-1093.

[16] BRUNTON S L, PROCTOR J L, KUTZ J N. Discovering governing equations from data by sparse identification of nonlinear dynamical systems[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2016, 113(15): 3932-3937.

[17] RAISSI M, PERDIKARIS P, KARNIADAKIS G E. Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations[J]. Journal of Computational Physics, 2019, 378: 686-707.

[18] CHEN R T Q, RUBANOVA Y, BETTENCOURT J, et al. Neural ordinary differential equations[C]//Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2018). Montréal, QC, Canada, 2018: 6571-6583.

[19] LIU A, ZHANG X, XIAO F, et al. Koopman-based online identification with Sim2Real transfer for hydrodynamic modeling of turtle-inspired robot[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2026, 11(6): 6632-6639.

[20] YUH J. Design and control of autonomous underwater robots: A survey[J]. Autonomous Robots, 2000, 8(1): 7-24.

[21] 朱大奇, 孙兵. 水下机器人运动控制研究进展[J]. 控制与决策, 2012, 27(3): 321-333.

[22] FERNANDES D, SØRENSEN D, PETTERSEN K Y, et al. Output-feedback motion control of an underwater vehicle-manipulator system[J]. Control Engineering Practice, 2015, 39: 50-64.

[23] YOERGER D R, SLOTINE J J E. Robust trajectory control of underwater vehicles[J]. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 1985, 10(4): 462-470.

[24] HEALEY A J, LIENARD D. Multivariable sliding mode control for autonomous diving and steering of unmanned underwater vehicles[J]. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 1993, 18(3): 327-339.

[25] CHU Z, XIANG X, ZHU D, et al. Adaptive trajectory tracking control for remotely operated vehicles considering thruster dynamics and saturation constraints[J]. ISA Transactions, 2020, 100: 28-37.

[26] 钱辰, 方勇纯. 面向扑翼飞行控制的建模与奇异摄动分析[J]. 自动化学报, 2020, 46(12): 2585-2595.

[27] SMEUR E J J, CHU Q P, DE CROON G C H E. Adaptive incremental nonlinear dynamic inversion for attitude control of micro air vehicles[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2016, 39(3): 450-461.

[28] SLAWIK T, VYAS S, CHRISTENSEN L, et al. Attitude control of the hydrobatic intervention AUV Cuttlefish using incremental nonlinear dynamic inversion[C]//2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Abu Dhabi, UAE: IEEE, 2024: 781-787.

[29] 张磊, 严卫生, 付明玉. 自主水下航行器模型预测控制研究现状与展望[J]. 控制理论与应用, 2018, 35(9): 1181-1192.

[30] HESHMATI-ALAMDARI S, KARRAS G C, MARANTOS P, et al. A robust model predictive control approach for autonomous underwater vehicles operating in a constrained workspace[C]//2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Brisbane, QLD, Australia: IEEE, 2018: 6183-6188.

[31] HESHMATI-ALAMDARI S, NIKOU A, DIMAROGONAS D V. Robust trajectory tracking control for underactuated autonomous underwater vehicles in uncertain environments[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2020, 18(3): 1288-1301.

[32] TORRENTE G, KAUFMANN E, FÖHN P, et al. Data-driven MPC for quadrotors[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 6(2): 3769-3776.

[33] LINIGER A, DOMAHIDI A, MORARI M. Optimization-based autonomous racing of 1:43 scale RC cars[J]. Optimal Control Applications and Methods, 2015, 36(5): 628-647.

[34] SHI G, SHI X, O'CONNELL M, et al. Neural-Lander: Stable drone landing control using learned dynamics[C]//2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Montreal, QC, Canada: IEEE, 2019: 9784-9790.

[35] O'CONNELL M, SHI G, SHI X, et al. Neural-Fly enables rapid learning for agile flight in strong winds[J]. Science Robotics, 2022, 7(66): eabg6513.

[36] BRUNKE L, GREEFF M, HALL A W, et al. Safe learning in robotics: From learning-based control to safe reinforcement learning[J]. Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems, 2022, 5: 411-444.

[37] JOHANSEN T A, FOSSEN T I. Control allocation: A survey[J]. Automatica, 2013, 49(5): 1087-1103.

[38] BODSON M. Evaluation of optimization methods for control allocation[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2002, 25(4): 703-711.

[39] HÄRKEGÅRD O. Efficient active set algorithms for solving constrained linear quadratic control allocation problems[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2002, 25(5): 827-835.

[40] 程卫平, 王猛, 曾现敏, 等. 基于可行方向法的水下机器人推力分配[J]. 舰船科学技术, 2022, 44(13): 102-106.

[41] 孙功武, 苏义鑫, 毛英, 等. 基于模糊逻辑的混合推进ROV多级推力分配策略[J]. 机器人, 2023, 45(4): 472-482.

[42] LI J H, LEE M J, KIM M G, et al. MCE-based direct FTC method for dynamic positioning of underwater vehicles with thruster redundancy[C]//2025 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Abu Dhabi, UAE: IEEE, 2025: arXiv:2503.18348.

[43] MEIER L, HONEGGER D, POLLEFEYS M. PX4: A node-based multithreaded open source robotics framework for deeply embedded platforms[C]//2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Seattle, WA, USA: IEEE, 2015: 6235-6240.

[44] DUECKER D A, BAUSCHMANN N, HANSEN T, et al. HippoCampus X—A hydrobatic open-source micro AUV for confined environments[C]//2020 IEEE/OES Autonomous Underwater Vehicles Symposium (AUV). St. John's, NL, Canada: IEEE, 2020: 1-6.

[45] VON BENZON M, SØRENSEN F F, UTH E, et al. An open-source benchmark simulator: Control of a BlueROV2 underwater robot[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2022, 10(12): 1898.

[46] PX4 Development Team. Control Allocation (Mixing)[EB/OL]. [2026-10-10]. https://docs.px4.io/main/en/concept/control_allocation.

[47] PX4 Development Team. BlueROV2 (UUV)[EB/OL]. [2026-10-10]. https://docs.px4.io/main/en/frames_sub/bluerov2.

[48] PX4 Development Team. Offboard Mode (Generic/All Frames)[EB/OL]. [2026-10-10]. https://docs.px4.io/main/en/flight_modes/offboard.

四、审核意见

指导教师意见： （课题难度是否适中、工作量是否饱满、进度安排是否合理、工作条件是否具备、是否同意开题等） 指导教师签名 年 月 日

专业审核意见： （适当对各项内容给与意见和评价，字数不限。） 负责人签名 年 月 日