毕业论文任务书

| 课题名称 | 基于PX4的水下航行器模型控制方法研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 副标题 |  |  |  |
| 学 院 | 机械工程与机器人学院 |  |  |
| 专 业 | 机械设计制造及其自动化 |  |  |
| 学生姓名 | 张卫恒 | 学 号 | 2352407 |
| 毕业论文起讫时间： |  |  |  |  |  |

自 2026年 9 月 28 日至 2027 年 6 月 13 日共 32周

| 指 导 教 师 签 名 |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学院长签名 |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  |

一、毕业论文的课题背景

水下无人航行器（UUV/ROV）在海洋资源勘查、海底管道巡检、水下结构物检测和海洋牧场维护等领域具有广泛应用。面向复杂水下作业，航行器需要完成悬停、姿态保持、定深和定航等任务，对运动控制的精度、稳定性及执行机构协调能力提出了要求。本课题依托已有八推进器水下航行器平台开展研究，在现有平台基础上进行动力学建模、系统辨识、运动控制、推进器控制分配及PX4/SITL闭环仿真验证。

水下航行器运动具有六自由度耦合和非线性特征，其动力学同时受到刚体惯性、附加质量、科氏力与向心力、水动力阻尼、重力与浮力恢复作用以及外部水流扰动等因素影响。合理描述上述主要动力学作用及其相互关系，是分析航行器动态响应、开展系统辨识、设计运动控制系统和进行闭环仿真的基础。

受模型参数获取方式、制造误差及运行条件等因素影响，理论模型与平台实际动态特性之间可能存在偏差。因此，在理论动力学建模基础上，结合平台参数资料和相关数据开展系统辨识，对模型中的关键未知量进行辨识和修正，并通过代表性动态响应检验模型对航行器主要动态特性的描述能力。

在经验证的航行器模型基础上，结合航行器动力学特性和状态反馈开展运动控制设计，根据参考状态与当前状态之间的误差计算航行器所需的期望广义力和力矩，实现基本运动状态的闭环控制。针对已有平台的八推进器配置，根据推进器安装位置、推力方向及力臂关系建立控制分配模型，将期望广义力和力矩转换为各推进器推力指令，并考虑推进器基本推力输出范围。

PX4具有模块化软件架构，可通过uORB实现状态信息、控制量和推进器指令的数据交互，并支持SITL软件在环仿真。本课题将在PX4/SITL环境下构建水下航行器闭环仿真系统，结合运动控制任务和外部扰动工况开展闭环仿真和系统性能验证。

二、毕业论文应完成的主要内容

2.1 水下航行器动力学建模与系统辨识

依托已有八推进器水下航行器平台，建立六自由度运动学与动力学模型，考虑刚体惯性、附加质量、科氏力与向心力、水动力阻尼、重力与浮力恢复作用等主要动力学因素，并结合已有平台推进器特性建立单个推进器或执行机构的必要模型。在理论动力学模型基础上，明确系统辨识的输入、输出及所需数据，结合平台参数资料和相关数据开展系统辨识，对模型中的关键未知量进行辨识和修正。通过代表性动态响应对模型进行验证，分析模型与相关数据之间的偏差，得到用于运动控制设计和PX4/SITL闭环仿真的航行器模型。

2.2 水下航行器运动控制方法研究

以2.1建立并验证的航行器模型为基础，结合航行器动力学特性和状态反馈构建闭环运动控制系统。根据参考状态与当前状态之间的误差进行控制计算，形成航行器所需的期望广义力和力矩，实现姿态、深度和航向等基本运动状态的闭环控制。选取代表性运动工况分析跟踪性能和动态特性，并考察外部扰动对闭环控制性能的影响。

2.3 八推进器控制分配

根据已有八推进器平台的推进器安装位置、推力方向及力臂关系，建立各推进器推力与航行器广义力、力矩之间的映射关系及八推进器控制分配矩阵。针对八推进器配置，将2.2输出的期望广义力和力矩转换为各推进器推力指令，并结合推进器实际输出范围考虑基本推力约束。结合控制分配误差和各推进器输出情况分析分配效果。

2.4 PX4/SITL闭环仿真与系统验证

在PX4/SITL环境下构建由航行器动力学模型、运动控制模块和八推进器控制分配模块组成的闭环仿真系统，通过uORB完成必要的状态信息、控制量和推进器指令交互。选取代表性运动工况并设置相应扰动条件，考察闭环系统的动态特性和控制效果；结合跟踪误差、控制分配误差等必要指标进行性能分析，验证闭环系统的控制效果。

三、毕业论文的基本要求及应完成的成果形式

（1）查阅水下航行器动力学、系统辨识、运动控制、推进器建模、控制分配及PX4软件架构等相关中外文献，归纳相关研究方法及其适用条件，完成文献综述。

（2）完成开题报告，明确研究目标、总体方案、技术路线和进度计划，参加开题答辩。

（3）依托已有八推进器水下航行器平台，建立六自由度动力学模型和必要的推进器模型，分析影响航行器运动的主要动力学因素。

（4）完成系统辨识及模型验证，分析辨识模型与相关数据之间的偏差。

（5）完成基本运动状态的闭环控制设计及性能分析，考察外部扰动对控制性能的影响。

（6）完成八推进器控制分配，并考虑基本推力输出约束，分析控制分配效果。

（7）完成PX4/SITL闭环仿真系统集成，并开展代表性工况下的仿真验证和性能分析。

（8）整理模型、程序、仿真数据及研究结果，完成毕业论文撰写、修改、查重和答辩。

四、毕业论文的进度安排

| 序 号 | 论文各阶段名称 | 时间安排（教学周） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 课题申报、审核 | 2026.7.13~2026.7.24 （第20~21周） |
| 2 | 学生选课、选题 | 2026.8.4~2026.8.7 （第23周） |
| 3 | 下达任务书及任务书审核 | 2026.8.17~2026.8.21 （第25周） |
| 4 | 编写开题报告、开题答辩、提交开题报告、审核 | 2026.9.16~2026.10.9 （第1~4周） |
| 5 | 水下航行器动力学与推进器建模、PX4/SITL基础环境搭建 | 2026.10.12~2026.11.20 （第5~10周） |
| 6 | 系统辨识与模型验证、运动控制方法研究 | 2026.11.23~2026.12.25 （第11~15周） |
| 7 | 中期检查及中期答辩 | 2026.12.28~2027.1.15 （第16~18周） |
| 8 | 运动控制、八推进器控制分配及PX4/SITL闭环集成 | 2027.2.22~2027.3.12 （第1～3周） |
| 9 | SITL闭环仿真、典型工况验证与结果分析 | 2027.3.15~2027.4.2 （第4～6周） |
| 10 | 论文撰写与仿真补充 | 2027.4.5~2027.4.16 （第7～8周） |
| 11 | 论文查重、导师评阅、专家评阅、学生修改完善论文并定稿、毕业答辩 | 2027.4.19~2027.4.28 （第9～10周） |
| 12 | 论文评优、论文各类资料（书面版和电子版）整理、归档 | 2027.5.3~2027.5.14 （第11～12周） |

五、毕业论文应收集的资料及主要参考文献

- Fossen T I. Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control[M]. 2nd ed. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2021. DOI: 10.1002/9781119575016.

- Caccia M, Indiveri G, Veruggio G. Modeling and identification of open-frame variable configuration unmanned underwater vehicles[J]. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 2000, 25(2): 227-240. DOI: 10.1109/48.838986.

- Ross A, Fossen T I, Johansen T A. Identification of underwater vehicle hydrodynamic coefficients using free decay tests[J]. IFAC Proceedings Volumes, 2004, 37(10): 363-368. DOI: 10.1016/S1474-6670(17)31759-7.

- Avila J P J, Donha D C, Adamowski J C. Experimental model identification of open-frame underwater vehicles[J]. Ocean Engineering, 2013, 60: 81-94. DOI: 10.1016/j.oceaneng.2012.10.007.

- Liu J C, Liu X M, Xu Y R. Application of ML to system identification for underwater vehicle[J]. Journal of Marine Science and Application, 2002, 1(1): 21-25. DOI: 10.1007/BF02921412.

- Chin C, Lau M. Modeling and testing of hydrodynamic damping model for a complex-shaped remotely-operated vehicle for control[J]. Journal of Marine Science and Application, 2012, 11(2): 150-163. DOI: 10.1007/s11804-012-1117-2.

- Fernandes D A, Sørensen A J, Pettersen K Y, Donha D C. Output feedback motion control system for observation class ROVs based on a high-gain state observer: Theoretical and experimental results[J]. Control Engineering Practice, 2015, 39: 90-102. DOI: 10.1016/j.conengprac.2014.12.005.

- Johansen T A, Fossen T I. Control allocation—A survey[J]. Automatica, 2013, 49(5): 1087-1103. DOI: 10.1016/j.automatica.2013.01.035.

- Meier L, Honegger D, Pollefeys M. PX4: A node-based multithreaded open source robotics framework for deeply embedded platforms[C]//2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Seattle, WA: IEEE, 2015: 6235-6240. DOI: 10.1109/ICRA.2015.7140074.

六、其他要求

指导教师签名：_______________________

年     月      日