毕业论文任务书

（新旧版本修改对照稿·逐段差异高亮版）

自 2026年 9 月 28 日至 2027 年 6 月 13 日共 32周

| 学 院 | 机械工程与机器人学院 | 专 业 | 机械设计制造及其自动化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 张卫恒 | 学 号 | 2352407 |
| 旧版课题 | 基于PX4飞控软件框架的水下航行器增量非线性动态逆姿态控制与推力分配研究 | 旧版状态 | 原定初版 |
| 新版课题 | 基于PX4的水下航行器动力学建模、系统辨识、运动控制与推力分配研究 | 新版状态 | 最新定稿版 |
| 比对说明 | 本文档逐段对比开题报告目录下新旧两个版本任务书，并在修改版中将文字差异处标黄显示。 |  |  |

课题名称对比

【原版】

基于PX4飞控软件框架的水下航行器增量非线性动态逆姿态控制与推力分配研究

【修改版】

基于PX4的水下航行器动力学建模、系统辨识、运动控制与推力分配研究

一、毕业论文的课题背景

【原版·第1段：背景与平台定位】

水下无人航行器（UUV/ROV）广泛应用于海洋资源勘查、海底管道巡检、水下结构物检测及海洋牧场维护等作业。随着水下作业任务复杂化，对水下航行器的悬停、定深、定航与机动姿态控制精度提出了更高要求。水下航行器运动具有强耦合、参数不确定和强水动力扰动等非线性特征，执行器推力饱和与推力器布局约束进一步增加了控制难度。本课题面向水下航行器运动控制需求，围绕基于PX4开源飞控软件框架的控制系统实现展开研究。

【修改版·第1段：背景与平台定位】

水下无人航行器（UUV/ROV）在海洋资源勘查、海底管道巡检、水下结构物检测和海洋牧场维护等领域具有广泛应用。面向复杂水下作业，航行器需要完成悬停、姿态保持、定深和定航等任务，对运动控制的精度、稳定性及执行机构协调能力提出了要求。本课题依托已有八推进器水下航行器平台开展研究，在现有平台基础上进行动力学建模、系统辨识、运动控制、推进器控制分配及PX4/SITL闭环仿真验证。

【原版·第2段：动力学特征与控制方法】

增量非线性动态逆（Incremental Nonlinear Dynamic Inversion，INDI）利用加速度反馈替代部分模型信息，降低了对航行器精确水动力模型的依赖，在抗扰动与鲁棒控制方面展现出显著优势。然而，水下传感器噪声显著、执行器响应存在延迟与带宽限制，易诱发高频振荡甚至系统失稳；同时，水下航行器多推进器布局面临推力幅值与变化率受限问题，控制分配饱和将直接破坏逆控制成立的前提条件。因此，引入伪控制摄动补偿（Pseudo-Control Hedging，PCH）等保护机制，构建面向受限推进器的控制分配策略，是保证INDI控制实用化的关键。

【修改版·第2段：六自由度动力学作用与相互关系】

水下航行器运动具有六自由度耦合和非线性特征，其动力学同时受到刚体惯性、附加质量、科氏力与向心力、水动力阻尼、重力与浮力恢复作用以及外部水流扰动等因素影响。合理描述上述主要动力学作用及其相互关系，是分析航行器动态响应、开展系统辨识、设计运动控制系统和进行闭环仿真的基础。

【原版·第3段：系统辨识与模型验证（旧版缺省）】

（原版无对应内容）

【修改版·第3段：系统辨识与模型检验（新增重点）】

受模型参数获取方式、制造误差及运行条件等因素影响，理论模型与平台实际动态特性之间可能存在偏差。因此，在理论动力学建模基础上，结合平台参数资料和相关数据开展系统辨识，对模型中的关键未知量进行辨识和修正，并通过代表性动态响应检验模型对航行器主要动态特性的描述能力。

【原版·第4段：运动控制与控制分配（旧版缺省）】

（原版无对应内容）

【修改版·第4段：闭环运动控制与八推进器控制分配（新增重点）】

在经验证的航行器模型基础上，结合航行器动力学特性和状态反馈开展运动控制设计，根据参考状态与当前状态之间的误差计算航行器所需的期望广义力和力矩，实现基本运动状态的闭环控制。针对已有平台的八推进器配置，根据推进器安装位置、推力方向及力臂关系建立控制分配模型，将期望广义力和力矩转换为各推进器推力指令，并考虑推进器基本推力输出范围。

【原版·第5段：PX4架构与仿真路线】

PX4 Autopilot具有较完整的嵌入式软件架构，可通过uORB实现模块间数据交互，并支持SITL软件在环仿真。基于PX4平台实现水下航行器控制分配、INDI控制器及防饱和机制，打通从算法设计到嵌入式飞控模块部署、再到高保真SITL闭环仿真的技术路线，具有重要的工程应用价值。

【修改版·第5段：PX4/SITL闭环仿真与系统性能验证】

PX4具有模块化软件架构，可通过uORB实现状态信息、控制量和推进器指令的数据交互，并支持SITL软件在环仿真。本课题将在PX4/SITL环境下构建水下航行器闭环仿真系统，结合运动控制任务和外部扰动工况开展闭环仿真和系统性能验证。

二、毕业论文应完成的主要内容

2.1 节对比

【原版·2.1标题】

2.1 水下航行器动力学与推进器特性建模

【修改版·2.1标题】

2.1 水下航行器动力学建模与系统辨识

【原版·2.1正文】

以8推进器水下航行器为研究对象，分析航行器刚体运动、水动力作用及推进器布局与广义力/力矩之间的关系，基于海洋航行器动力学理论建立六自由度非线性运动学与动力学方程；建立推进器稳态推力特性及一阶动态滞后模型，为INDI控制律推导与SITL闭环仿真提供受控对象模型基础。

【修改版·2.1正文】

依托已有八推进器水下航行器平台，建立六自由度运动学与动力学模型，考虑刚体惯性、附加质量、科氏力与向心力、水动力阻尼、重力与浮力恢复作用等主要动力学因素，并结合已有平台推进器特性建立单个推进器或执行机构的必要模型。在理论动力学模型基础上，明确系统辨识的输入、输出及所需数据，结合平台参数资料和相关数据开展系统辨识，对模型中的关键未知量进行辨识和修正。通过代表性动态响应对模型进行验证，分析模型与相关数据之间的偏差，得到用于运动控制设计和PX4/SITL闭环仿真的航行器模型。

2.2 节对比

【原版·2.2标题】

2.2 传感器滤波、数值差分与执行器动态影响分析

【修改版·2.2标题】

2.2 水下航行器运动控制方法研究

【原版·2.2正文】

针对INDI控制对角加速度、线加速度等增量反馈量的需求，围绕IMU测量与控制输入增量之间的对应关系设计滤波与差分方案；重点分析传感器测量噪声、滤波时滞及执行器一阶滞后对增量反馈信号精度和系统闭环稳定性的综合影响，给出适用的滤波参数整定原则。

【修改版·2.2正文】

以2.1建立并验证的航行器模型为基础，结合航行器动力学特性和状态反馈构建闭环运动控制系统。根据参考状态与当前状态之间的误差进行控制计算，形成航行器所需的期望广义力和力矩，实现姿态、深度和航向等基本运动状态的闭环控制。选取代表性运动工况分析跟踪性能和动态特性，并考察外部扰动对闭环控制性能的影响。

2.3 节对比

【原版·2.3标题】

2.3 INDI控制、PCH与受约束推进器控制分配设计

【修改版·2.3标题】

2.3 八推进器控制分配

【原版·2.3正文】

在上层参考指令基础上，设计INDI姿态/广义力控制器，根据姿态、角速度/速度及加速度反馈计算期望广义力/力矩；针对8推进器过驱动布局，设计考虑推力幅值与变化率约束的控制分配方法（如加权伪逆法或二次规划法）；引入PCH机构补偿因推力饱和引起的控制逆误差，防止积分发散和姿态失稳。

【修改版·2.3正文】

根据已有八推进器平台的推进器安装位置、推力方向及力臂关系，建立各推进器推力与航行器广义力、力矩之间的映射关系及八推进器控制分配矩阵。针对八推进器配置，将2.2输出的期望广义力和力矩转换为各推进器推力指令，并结合推进器实际输出范围考虑基本推力约束。结合控制分配误差和各推进器输出情况分析分配效果。

2.4 节对比

【原版·2.4标题】

2.4 PX4 控制模块实现与SITL水动力仿真验证

【修改版·2.4标题】

2.4 PX4/SITL闭环仿真与系统验证

【原版·2.4正文】

按照PX4软件架构及模块开发规范，以C++实现控制模块，通过uORB完成状态信息订阅、控制计算和推进器指令发布；搭建PX4 SITL与外部水动力仿真环境（如Gazebo/SITL模型）的联合闭环仿真平台，在定深、定航、姿态机动及水流扰动工况下进行仿真测试，对比传统PID等基线算法，评估控制精度与抗扰性能。

【修改版·2.4正文】

在PX4/SITL环境下构建由航行器动力学模型、运动控制模块和八推进器控制分配模块组成的闭环仿真系统，通过uORB完成必要的状态信息、控制量和推进器指令交互。选取代表性运动工况并设置相应扰动条件，考察闭环系统的动态特性和控制效果；结合跟踪误差、控制分配误差等必要指标进行性能分析，验证闭环系统的控制效果。

三、毕业论文的基本要求及应完成的成果形式

（1）文献综述

【原版】

（1）查阅水下航行器动力学、非线性控制、增量非线性动态逆（INDI）、控制分配及PX4嵌入式飞控等领域相关中外文献，掌握该方向国内外研究现状与发展趋势，完成文献综述。

【修改版】

（1）查阅水下航行器动力学、系统辨识、运动控制、推进器建模、控制分配及PX4软件架构等相关中外文献，归纳相关研究方法及其适用条件，完成文献综述。

（2）开题答辩

【原版】

（2）撰写开题报告，完成文献综述、研究方案、技术路线和进度计划，参加开题答辩。

【修改版】

（2）完成开题报告，明确研究目标、总体方案、技术路线和进度计划，参加开题答辩。

（3）对象与模型

【原版】

（3）分析水下航行器6-DOF运动及8推进器布局，建立与控制设计和SITL仿真相衔接的航行器动力学、推进器推力及控制分配模型。

【修改版】

（3）依托已有八推进器水下航行器平台，建立六自由度动力学模型和必要的推进器模型，分析影响航行器运动的主要动力学因素。

（4）辨识与验证

【原版】

（4）围绕INDI增量反馈构造，完成IMU信号滤波、角速度数值差分和必要的时序同步处理，分析测量噪声及执行器滞后对控制增量闭环稳定性的影响。

【修改版】

（4）完成系统辨识及模型验证，分析辨识模型与相关数据之间的偏差。

（5）闭环运动控制

【原版】

（5）设计INDI姿态/广义力控制方法、受约束控制分配策略及PCH机制：以加权伪逆构建基础控制分配方案，在推力受限条件下抑制逆误差发散。

【修改版】

（5）完成基本运动状态的闭环控制设计及性能分析，考察外部扰动对控制性能的影响。

（6）控制分配

【原版】

（6）按照PX4软件架构及模块开发规范完成C++控制模块和uORB数据接口，基于PX4 SITL与Gazebo完成联合闭环仿真，验证定深、定航、姿态跟踪及抗扰性能。

【修改版】

（6）完成八推进器控制分配，并考虑基本推力输出约束，分析控制分配效果。

（7）闭环系统集成

【原版】

【原版无独立闭环集成成果条目（原融入第6条PX4模块与仿真测试）】

【修改版】

（7）完成PX4/SITL闭环仿真系统集成，并开展代表性工况下的仿真验证和性能分析。

（8）毕业论文与成果整理

【原版】

（7）整理研究数据、仿真模型和程序代码，完成毕业论文撰写、修改、查重及毕业答辩。

【修改版】

（8）整理模型、程序、仿真数据及研究结果，完成毕业论文撰写、修改、查重和答辩。

四、毕业论文的进度安排

【原版进度安排（旧版任务书）】

| 序 号 | 论文各阶段名称 | 时间安排（教学周） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 课题申报、审核 | 2026.7.13~2026.7.24 （第20~21周） |
| 2 | 学生选课、选题 | 2026.8.4~2026.8.7 （第23周） |
| 3 | 下达任务书及任务书审核 | 2026.8.17~2026.8.21 （第25周） |
| 4 | 编写开题报告、开题答辩、提交开题报告、审核 | 2026.9.16~2026.10.9 （第1~4周） |
| 5 | 水下航行器动力学与推进器特性建模、PX4/SITL基础环境搭建 | 2026.10.12~2026.11.20 （第5~10周） |
| 6 | INDI控制、传感器滤波与PX4基础接口联调 | 2026.11.23~2026.12.25 （第11~15周） |
| 7 | 中期检查及中期答辩 | 2026.12.28~2027.1.15 （第16~18周） |
| 8 | PCH-INDI控制、受约束推进器控制分配及PX4模块集成 | 2027.2.22~2027.3.12 （第1～3周） |
| 9 | SITL闭环仿真、基线对比与结果分析 | 2027.3.15~2027.4.2 （第4～6周） |
| 10 | 论文撰写与仿真补充 | 2027.4.5~2027.4.16 （第7～8周） |
| 11 | 论文查重、导师评阅、专家评阅、学生修改完善论文并定稿、毕业答辩 | 2027.4.19~2027.4.28 （第9～10周） |
| 12 | 论文评优、论文各类资料（书面版和电子版）整理、归档 | 2027.5.3~2027.5.14 （第11～12周） |

【修改版进度安排（最新版本任务书·差异项已标黄）】

| 序 号 | 论文各阶段名称 | 时间安排（教学周） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 课题申报、审核 | 2026.7.13~2026.7.24 （第20~21周） |
| 2 | 学生选课、选题 | 2026.8.4~2026.8.7 （第23周） |
| 3 | 下达任务书及任务书审核 | 2026.8.17~2026.8.21 （第25周） |
| 4 | 编写开题报告、开题答辩、提交开题报告、审核 | 2026.9.16~2026.10.9 （第1~4周） |
| 5 | 水下航行器动力学与推进器建模、PX4/SITL基础环境搭建 | 2026.10.12~2026.11.20 （第5~10周） |
| 6 | 系统辨识与模型验证、运动控制方法研究 | 2026.11.23~2026.12.25 （第11~15周） |
| 7 | 中期检查及中期答辩 | 2026.12.28~2027.1.15 （第16~18周） |
| 8 | 运动控制、八推进器控制分配及PX4/SITL闭环集成 | 2027.2.22~2027.3.12 （第1～3周） |
| 9 | SITL闭环仿真、典型工况验证与结果分析 | 2027.3.15~2027.4.2 （第4～6周） |
| 10 | 论文撰写与仿真补充 | 2027.4.5~2027.4.16 （第7～8周） |
| 11 | 论文查重、导师评阅、专家评阅、学生修改完善论文并定稿、毕业答辩 | 2027.4.19~2027.4.28 （第9～10周） |
| 12 | 论文评优、论文各类资料（书面版和电子版）整理、归档 | 2027.5.3~2027.5.14 （第11～12周） |

五、毕业论文应收集的资料及主要参考文献

文献 [1] 对比

【原版】

[1] Slawik T, Vyas S, Christensen L, et al. Attitude Control of an Overactuated Underwater Vehicle with Input Constraints[C]//2018 IEEE/OES Autonomous Underwater Vehicle Workshop (AUV). Porto, Portugal: IEEE, 2018: 1-6.

【修改版】

[1] Fossen T I. Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control[M]. 2nd ed. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2021. DOI: 10.1002/9781119575016.

文献 [2] 对比

【原版】

[2] Slawik T, Vyas S, Wehbe B, et al. Prioritized Motion Control and Thrust Allocation for an Overactuated Micro Underwater Vehicle[C]//2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Paris, France: IEEE, 2020: 3822-3828.

【修改版】

[2] Caccia M, Indiveri G, Veruggio G. Modeling and identification of open-frame variable configuration unmanned underwater vehicles[J]. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 2000, 25(2): 227-240. DOI: 10.1109/48.838986.

文献 [3] 对比

【原版】

[3] Steinert A, Raab S, Hafner S, et al. From fundamentals to application: An incremental non-linear dynamic inversion tutorial[J]. CEAS Aeronautical Journal, 2024, 15(4): 635-654.

【修改版】

[3] Ross A, Fossen T I, Johansen T A. Identification of underwater vehicle hydrodynamic coefficients using free decay tests[J]. IFAC Proceedings Volumes, 2004, 37(10): 363-368. DOI: 10.1016/S1474-6670(17)31759-7.

文献 [4] 对比

【原版】

[4] Steinert A, Raab S, Hafner S, et al. Advancements in incremental nonlinear dynamic inversion: A comprehensive review of recent developments[J]. Progress in Aerospace Sciences, 2025, 154: 101072.

【修改版】

[4] Avila J P J, Donha D C, Adamowski J C. Experimental model identification of open-frame underwater vehicles[J]. Ocean Engineering, 2013, 60: 81-94. DOI: 10.1016/j.oceaneng.2012.10.007.

文献 [5] 对比

【原版】

[5] Sieberling S, Chu Q P, Mulder J A. Robust flight control using incremental nonlinear dynamic inversion and angular acceleration prediction[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2010, 33(6): 1732-1742.

【修改版】

[5] Liu J C, Liu X M, Xu Y R. Application of ML to system identification for underwater vehicle[J]. Journal of Marine Science and Application, 2002, 1(1): 21-25. DOI: 10.1007/BF02921412.

文献 [6] 对比

【原版】

[6] Smeur E J J, Chu Q P, de Croon G C H E. Adaptive incremental nonlinear dynamic inversion for attitude control of micro air vehicles[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2016, 39(3): 450-461.

【修改版】

[6] Chin C, Lau M. Modeling and testing of hydrodynamic damping model for a complex-shaped remotely-operated vehicle for control[J]. Journal of Marine Science and Application, 2012, 11(2): 150-163. DOI: 10.1007/s11804-012-1117-2.

文献 [7] 对比

【原版】

[7] Cobo-Briesewitz E, Wahba K, Hönig W. Learned Incremental Nonlinear Dynamic Inversion for Multirotor Attitude Control[C]//2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Yokohama, Japan: IEEE, 2024: 14757-14763.

【修改版】

[7] Fernandes D A, Sørensen A J, Pettersen K Y, Donha D C. Output feedback motion control system for observation class ROVs based on a high-gain state observer: Theoretical and experimental results[J]. Control Engineering Practice, 2015, 39: 90-102. DOI: 10.1016/j.conengprac.2014.12.005.

文献 [8] 对比

【原版】

[8] Fossen T I. Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control[M]. 2nd ed. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2021.

【修改版】

[8] Johansen T A, Fossen T I. Control allocation—A survey[J]. Automatica, 2013, 49(5): 1087-1103. DOI: 10.1016/j.automatica.2013.01.035.

文献 [9] 对比

【原版】

[9] Johansen T A, Fossen T I. Control allocation—A survey[J]. Automatica, 2013, 49(5): 1087-1103.

【修改版】

[9] Meier L, Honegger D, Pollefeys M. PX4: A node-based multithreaded open source robotics framework for deeply embedded platforms[C]//2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Seattle, WA: IEEE, 2015: 6235-6240. DOI: 10.1109/ICRA.2015.7140074.

文献 [10] 对比

【原版】

[10] Johnson E N, Calise A V. Pseudo-Control Hedging: A New Method for Adaptive Control with Actuator Limits[C]//AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference and Exhibit. Reston, VA: AIAA, 2000: AIAA 2000-4277.

【修改版】

【已删除：由于研究主题调整为动力学建模与系统辨识，精简去除原INDI/PCH及容错控制等非强相关文献】

文献 [11] 对比

【原版】

[11] Balandi L, Giordano P R, Tognon M. QP-Based Inner-Loop Control with Actuator Saturation Dynamics for Overactuated Aerial Vehicles[C]//2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Yokohama, Japan: IEEE, 2024: 1543-1549.

【修改版】

【已删除：由于研究主题调整为动力学建模与系统辨识，精简去除原INDI/PCH及容错控制等非强相关文献】

文献 [12] 对比

【原版】

[12] Chu Z, Xiang X, Zhu D, et al. Adaptive trajectory tracking control for remotely operated vehicles considering thruster dynamics and saturation constraints[J]. ISA Transactions, 2020, 100: 28-37.

【修改版】

【已删除：由于研究主题调整为动力学建模与系统辨识，精简去除原INDI/PCH及容错控制等非强相关文献】

文献 [13] 对比

【原版】

[13] Meier L, Honegger D, Pollefeys M. PX4: A node-based multithreaded open source robotics framework for deeply embedded platforms[C]//2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Seattle, WA: IEEE, 2015: 6235-6240.

【修改版】

【已删除：由于研究主题调整为动力学建模与系统辨识，精简去除原INDI/PCH及容错控制等非强相关文献】

文献 [14] 对比

【原版】

[14] Hackbarth A, Duecker D A, Kreuzer E. HippoCampus: A micro underwater vehicle for swarm applications[C]//2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Hamburg, Germany: IEEE, 2015: 1096-1101.

【修改版】

【已删除：由于研究主题调整为动力学建模与系统辨识，精简去除原INDI/PCH及容错控制等非强相关文献】

文献 [15] 对比

【原版】

[15] 万磊, 徐玉如, 庞永杰. 水下机器人推力器容错控制技术的研究[J]. 机器人, 2003, 25(6): 510-514.

【修改版】

【已删除：由于研究主题调整为动力学建模与系统辨识，精简去除原INDI/PCH及容错控制等非强相关文献】

六、其他要求

【原版】

本课题以控制算法设计、合理假设下的INDI闭环误差动力学分析、PX4控制模块实现和SITL软件在环仿真为主要验收内容，并在毕业论文中清晰说明假设条件、实现细节及有效性边界。

【修改版】

【正文留空：本栏目不填写具体研究内容】

指导教师签名：_______________________      
年     月      日